DESCRIPTIF POUR APPEL D’OFFRES

Fourniture et pose d’un sanitaire automatique à usage pour tous.

- Édicule prêt à poser en bois

- Appui dorsal droit IMPERATIF anti basculement NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 4.2 figure 10.

- Contraste visuel pour les accessoires sanitaires (cuvette / lave-mains) NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 6.2

- Parois verticales carrelées et inox PROSCRITES.

- Ces équipements devront être démontables et réutilisables en l’état.

- Désinfection par action manuelle proscrite.

- Devra être équipé d’une désinfection automatique de l’assise de cuvette après chaque utilisation, ainsi que d’une chasse automatique, lumière automatique, condamnation automatique, ainsi que d’un lavage de sol programmable (4 buses minimum par WC) pour un meilleur nettoyage.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, le système de nettoyage ne peut se déclencher avec la présence d’une personne à l’intérieur du WC.

Une détection d’occupation de présence est exigée pour la sécurité de l’usager – NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 7.4.7

- Cuvette suspendue (pour éviter toute rétention de déchet), renforcée, sans abattant et sans aucune pièce en mouvement.

- Éclairage automatique leds basse consommation (100 lux au sol)

- Lave-mains ENTIEREMENT automatique avec miroir incliné dans le WC (Norme PMR) :

- distributeur savon automatique

- distributeur eau automatique

- séchage air chaud automatique

- Local technique équipé comprenant tableau électrique – éclairage zone technique – convecteur hors gel ainsi que les nourrices d’arrivée d’eau accessible par porte dédiée

OPTIONS POSSIBLES (à préciser)

- Urinoirs à lavage et désinfection automatiques sans cellule vandalisable – Tailles Adulte et Enfant ou personnes de petite taille.

Stalles proscrites – urinoirs sans eau proscrits.

- Consuel