[image: image1.png]S/ICELEC





DESCRIPTIF POUR APPEL D’OFFRES

· Fourniture et pose d’un sanitaire automatique à usage pour tous. Édicule prêt à poser en bois, béton, ou autres matériaux à préciser. 

· Appui dorsal droit IMPERATIF anti basculement NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 4.2 figure 10.
· Contraste visuel pour les accessoires sanitaires (cuvette / lave-mains) NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 6.2
· Parois verticales carrelées et inox PROSCRITES.

· L’accès au local technique par l’intérieur du WC est PROSCRIT (Insécurité et risque de vandalisme)

· Ces équipements devront être démontables et réutilisables en l’état.

· Désinfection par action manuelle proscrite.

· Devra être équipé d’une désinfection automatique de l’assise de cuvette après chaque utilisation, ainsi que d’une chasse automatique, lumière automatique, condamnation automatique, ainsi que d’un lavage de sol programmable (4 buses minimum par WC) pour un meilleur nettoyage.

· Le sol devra être impérativement carrelé avec joints époxy (peinture au sol PROSCRITE).

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, le système de nettoyage ne peut se déclencher avec la présence d’une personne à l’intérieur du WC.
Une détection d’occupation de présence est exigée pour la sécurité de l’usager – NORME NFP 99-611 (du 1er janvier 2018) Article 7.4.7

· Cuvette suspendue (pour éviter toute rétention de déchet), renforcée, sans abattant et sans aucune pièce en mouvement.
· Éclairage automatique leds basse consommation (100 lux au sol) 

· Pour votre confort, accessoires inox anti-vandalisme encastrés et indémontables côté public (distributeur papier et poubelle avec coffret anti-feu)

· Lave-mains ENTIEREMENT automatique avec miroir incliné dans le WC (Norme PMR) : 

· distributeur savon automatique 

· distributeur eau automatique

· séchage air chaud automatique

· Local technique équipé comprenant tableau électrique – éclairage zone technique – convecteur hors gel ainsi que les nourrices d’arrivée d’eau 
· SMART-LINE pour une gestion optimisée du suivi du sanitaire – 100 % RSE
[image: image2.png]S/ICELEC





_1238306549

